MC-A38P接线图

1

D5：灯板接口

D3：MIC接口

D2：IR-CUT

D4：音频输出

D1：电源+网络

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

灯板建议：全塑料外壳灯板12V 150~180mA

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 10芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RESET | 复位 |
|  |  | 4 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
|  |  | 5 | 7~8 | 7-8 |
|  |  | 6 | 4~5 | 4-5 |
|  |  | 7 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 8 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 9 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 10 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
| D2 | IR-CUT | 1 | IRCUT+ | IR-CUT输出 |
|  |  | 2 | IRCUT- |  |
| D3 | MIC | 1 | MIC+ | 麦克风+ |
|  |  | 2 | MIC- | 麦克风- |
| D4 | 音频输出接口 | 1 | AUDIO_OUT | 音频输出 |
|  |  | 2 | AUDIO_GND | 音频地 |
| D5 | 灯板接口 | 1 | 12V | 12V输出 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | CDS | 硬光敏 |
|  |  | 4 | PWM1 | 红外 |
|  |  | 5 | PWM0 | 白光 |