MY-V25接线图

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | RESET | 复位 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | 垂直电机 | 1 | 红 | 12V电机：灵龙/海盛 |
|  |  | 2 | 橙 |  |
|  |  | 3 | 黄 |  |
|  |  | 4 | 粉 |  |
|  |  | 5 | 蓝 |  |
| D3 | 水平电机 | 1 | 红 |  |
|  |  | 2 | 橙 |  |
|  |  | 3 | 黄 |  |
|  |  | 4 | 粉 |  |
|  |  | 5 | 蓝 |  |
| D4 | 音频输出 | 1 | audio output - | 音频输出- |
|  |  | 2 | audio output + | 音频输出+ |
| D5 | SPK接口 | 1 | SPK- | 喇叭- |
|  |  | 2 | SPK+ | 喇叭+ |
| D6 | MIC接口 | 1 | MIC- | 麦克风- |
|  |  | 2 | MIC+ | 麦克风+ |
| D7 | 灯板接口 | 1 | IO_EN | 红蓝警灯 |
|  |  | 2 | IR+ | 红外灯正极 |
|  |  | 3 | WHITE+ | 白光灯正极 |
|  |  | 4 | LED- | 灯负极 |

| D8 | 电源输入 | 1 | GND | 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 12V | 12V输入 |
| D9 | 红蓝灯接口 | 1 | 12V | 12V输出 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | IO-OUT | IO红蓝灯 |
| D10 | 灯光接口 | 1 | IR+ | 红外灯 |
|  |  | 2 | WHITE+ | 白光灯 |
|  |  | 3 | LED- | 灯负极 |