深圳市安佳威视信息技术有限公司

# 产品规格书

# 型号：TC-A55 (5MP)

| 客户承认 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |

| 更新时间 | 硬件版本 | 修改备注 |
| --- | --- | --- |
| 2026/10/8 | V1.0 | 初版 |

联系我们

地址：广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4093号
南山云谷创新产业园南风楼A座6层A1

网址：www.anjvision.com

电话：0755-86568600

1.产品图片 （单板 38x38）

## 2.主要功能

- 处理器采用 ARM Cortex-A7 1GHz Soc, 1G DDR3, 16MB flash ROM;

- 成像器件采用1/3”500万像素 CMOS Sensor，搭配Soc内置ISP 图像处理器；

- 视频压缩采用 H.265视频编码，多分辨率帧率可调，支持动态码率控制，网传和存储减半；

- 支持电子快门，日夜自动切换，自动白平衡，背光补偿，强光抑制, 防止人脸过曝；

- 支持数字宽动态DWDR, 2D/3D 降噪， 图像镜像翻转，图像裁剪，抗闪烁；

- 支持多行OSD字符叠加功能，自定义标题，隐私区域设置；

- 支持多种IR-CUT日夜控制模式和多种灯光控制模式自定义设置；

- 支持智能检测报警功能，精准检测人形、车辆、非机动车；

- 支持事件联动功能，可联动抓图录像、声光报警、手机推送, FTP/Email上传；

- 支持过滤静止目标防误报，可自定义布防时间段，自定义上传报警音；

- 支持手机APP或电脑随时随地远程监看和回放，支持双向语音对讲功能；

- 支持云存储服务，数据加密传输存储，无惧设备被破坏丢失证据，安全便捷；

- 支持多浏览器免插件HTML5技术访问，Windows/Linux/Mac多系统兼容性好；

- 支持PTZ云台或者电动镜头控制，支持透明下发各种Pelco指令（巡航，追踪，复位，镜头学习等）；

- 支持 ONVIF 协议，GB28181 协议、兼容市面上大多数第三方NVR和管理平台；

- 网络协议 HTTP/RTSP/RTMP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTMP/P2P/HiK 等；

- 支持音频输入/输出，板载功放可直接驱动喇叭；

## 3. 技术参数

| 产品名称 | MT-A55 |
| --- | --- |
| 系统结构 | 嵌入式Linux，ARM 1GHz Soc, 1G DDR3, 16MB flash ROM |
| 成像器件 | 1/3″ 5MP CMOS |
| 压缩标准 | H264/H265/H265+ |
| 电子快门 | 自动，1/10—1/10000 秒 |
| 数字降噪 | 支持2D/3D 数字降噪 |
| 宽动态 | 支持DWDR |
| 编码模式 | H264/H265/H265+ |
| 比特率 | 512 Kbps-8Mbps 可调 |
| 主码流 | 25fps@5MP(2880x1620)/4MP(2560x1440)/(1920x1920)/3MP(2304x1296)/1080P/720P |
| 子码流 | 25fps@800x448/704x576 (D1)/640x480 (VGA)/640x360(360P)/352x288(C IF) |
| 音频编码 | 支持 G711U，G711A, AAC, 支持降噪 |
| 音频接口 | 支持 1 路输入(Mic/Line) / 1 路输出 （功放输出 2W） |
| 光敏控制 | 软光敏/硬光敏 |
| 灯光模式 | 2路pwm输出，支持自动/双光/红外/全彩模式 |
| 报警接口 | 支持 1 路 红蓝灯控制接口 |
| IR-CUT | 支持 1路 IR-CUT 驱动，典型值12V 40Ω |
| 复位功能 | 支持 1路 硬件复位， 可用软件工具复位 |
| OSD叠加 | 支持通道名，时间日期，自定义标题，支持多行OSD叠加 |
| 隐私遮挡 | 支持4个区域 |
| 智能检测 | 移动侦测、人形检测、车形检测、非机动车检测 （可过滤静止目标） |
| 联动报警 | 可布防联动声光报警，抓拍录像，手机推送，红蓝灯报警输出，边框闪烁，FTP, Email 支持自定义上传报警音 |
| 变焦云台 | 支持电动镜头控制，云台PTZ控制，支持透明preset指令下发 |
| 网络协议 | HTTP/RTSP/RTMP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTMP/P2P/HiK/GB28181(可选) |
| ONV IF | 支持 ONV IF，可兼容市面上大多数第三方NVR |
| 多浏览器 | 兼容 Firefox, Chrome, Edge, Safari,360 等浏览器(Windows/Linux/Mac) |
| P2P云服务 | 支持手机远程P2P 功能，支持云存储 |
| 有线网口 | 1路RJ-45， 10/100Mbps 自适应 |
| 工作条件 | 电源输入12 VDC ± 10%, -30℃~60℃ , 10~90RH |

4.接口定义

图 1 ：编码板

注意：

- 靠近主板内侧的大号红字为针脚顺序编号，表格中小字为具体的针脚定义；

- 推荐使用带定位孔的IR-CUT镜头座

| 代号 | 接口功能 | 针脚 | 功能定义 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8 芯网络/电源/复位接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V+ (10V-15V)输入 |
|  |  | 2 | GND | 地(电源负极) |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收_RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收_RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送_RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送_RJ1 |
|  |  | 7 | RESET | 复位（长按5s） |
|  |  | 8 | Link_led+ | 网口指示灯（ACK） |
| D2 | 2 芯IR-CUT驱动接口 | 1 | IR-CUT | IR-CUT驱动A |
|  |  | 2 | IR-CUT | IR-CUT驱动B |
| D3 | 4 芯软光敏灯光控制 | 1 | CDS_IN | 硬光敏输入（从灯板给信号2-12V） |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | PWM1 | 软光敏红外 |
|  |  | 4 | PWM0 | 软光敏暖光 |
| D4 | 7 芯串口(AF)红蓝灯 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | AF_TX | 自动聚焦发送 |
|  |  | 3 | AF_RX | 自动聚焦接收 |
|  |  | 4 | NC | 空 |
|  |  | 5 | NC | 空 |
|  |  | 6 | SPK_EN | 功放使能 (3V) |
|  |  | 7 | RB_IO | 红蓝灯使能 (3V) |
| D5 | 2 芯喇叭输出接口 | 1 | SPK+ | 扬声器输出+ (2W) |
|  |  | 2 | SPK- | 扬声器输出- (2W) |
| D6 | 2 芯麦克风输入接口 | 1 | MIC+ | 麦克风输入+ |
|  |  | 2 | MIC- | 麦克风输入- |