MC-D80接线图

1234

D5：4芯灯光控制接口

12

12

1-6

8-1

D4：2芯喇叭接口

D3：2芯MIC_1接口

D2：6芯串口接口

D1：网络&电源接口

D7：20P SENSOR接口

D6：IR-CUT

12

左镜头

右镜头

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | RESET | 复位 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | 6芯串口接口 | 1 | GND | 预留 |
|  |  | 2 | TX |  |
|  |  | 3 | RX |  |
|  |  | 4 | TX |  |
|  |  | 5 | RX |  |
|  |  | 6 | SPK_EN |  |
| D3 | 2芯MIC | 1 | MIC+ | 麦克风 |
|  |  | 2 | MIC- |  |
| D4 | 2芯喇叭接口 | 1 | SKP+ | 喇叭8Ω2W |
|  |  | 2 | SPK1 |  |
| D5 | 4芯灯光控制接口（默认限流12V300mA） | 1 | LED- | 灯负和第三脚公用 |
|  |  | 2 | WHITE+ | 白光 |
|  |  | 3 | LED- | 灯负 |
|  |  | 4 | IR+ | 红外 |
| D6 | IR-CUT接口 | 1 | IR-CUT + | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT - | 输出 |
| D7 | 20P SENSOR接口 | 1 | 20P FPC SENSOR接口 | SENSOR排线接口 |